Assignment 5 Solutions

1.  a)

| P1 P0 Q1 Q0 | C |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | 1 |
| 0 0 0 1 | 1 |
| 0 0 1 0 | 1 |
| 0 0 1 1 | 1 |
| 0 1 0 0 | 0 |
| 0 1 0 1 | 1 |
| 0 1 1 0 | 1 |
| 0 1 1 1 | 1 |
| 1 0 0 0 | 0 |
| 1 0 0 1 | 0 |
| 1 0 1 0 | 1 |
| 1 0 1 1 | 1 |
| 1 1 0 0 | 0 |
| 1 1 0 1 | 0 |
| 1 1 1 0 | 0 |
| 1 1 1 1 | 1 |

b)

| P1 P0 Q1 Q0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

C = P1’.P0’ + Q1.Q0 + P1’.Q0 + P1’.Q1 + P0’.Q1

c)

C = (P1’ + Q1).(P0’ + Q1 + Q0).(P1’ + P0’ + Q0)

d)

2. a)

| A B C D | L |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0 |
| 0 0 0 1 | 0 |
| 0 0 1 0 | 0 |
| 0 0 1 1 | 0 |
| 0 1 0 0 | 0 |
| 0 1 0 1 | 1 |
| 0 1 1 0 | 1 |
| 0 1 1 1 | 1 |
| 1 0 0 0 | 1 |
| 1 0 0 1 | 1 |
| 1 0 1 0 | 1 |
| 1 0 1 1 | 1 |
| 1 1 0 0 | 1 |
| 1 1 0 1 | 1 |
| 1 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 1 | 1 |

b) L = A + B.(C + D)

c)  One possible solution is (there are many):

3.

Assuming 0 means doors open, seatbelt unbuckled, or parking brake off.

| D S B | I |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 0 |
| 0 0 1 | 1 |
| 0 1 0 | 0 |
| 0 1 1 | 0 |
| 1 0 0 | 0 |
| 1 0 1 | 0 |
| 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 | 0 |

I = D’S’B + DSB’

4.

| A B Cin | S | Cout |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 | 0 |
| 0 0 1 | 1 | 0 |
| 0 1 0 | 1 | 0 |
| 0 1 1 | 0 | 1 |
| 1 0 0 | 1 | 0 |
| 1 0 1 | 0 | 1 |
| 1 1 0 | 0 | 1 |
| 1 1 1 | 1 | 1 |

a)

g = a and b

p = a xor b (or a or b) either is acceptable since a=1 b=1 is a don’t care condition

b)

Sum = p xor Cin

c)		Carry out logic

Full 1 bit adder